# Chapitre 1

L'INTENSITE ELECTRIQUE

Le courant électrique est un …………………………………………………….. Quand une ampoule est parcourue par un courant électrique, des charges électriques (………………………..) se déplacent dans le filament et le chauffent ; de la lumière est émise. Plus le courant est fort, plus l’ampoule brille …………………………..

Pour mesurer la force du courant d’une rivière ou d’un fleuve, on mesure son …………... Le débit correspond à la …………………………………………. qui passe en une heure, son unité est le …………... Mais quelle grandeur correspond à la force du courant électrique et comment la mesure-t-on ?

Réponse : La "force" d’un courant électrique est appelée l'intensité et se note ….. Elle est ……………………….. au nombre de charges électriques qui traversent un conducteur en une seconde. L'unité d'intensité est l’……………………, noté A. (l’intensité I qui parcourt une petite lampe de poche est d’environ 0,5 A ou 500 mA. Pendant un orage, un éclair correspond au passage d’un courant électrique, dont l’intensité est voisine d’une dizaine de milliers d’ampère. Les circuits intégrés, dans un ordinateur par exemple, sont parcourus par des courants dont l’intensité est de l’ordre d’un dix millième d’ampère. )

On la mesure avec un …………………………………. Comment doit-on procéder ?

VOIR BD RESI ET TRANSI

I ) Mesure d'une intensité (Voir livre p 76).

- L’intensité d’un courant électrique, notée I se mesure avec un   …………….……...                        .

- Symbole :

- Le branchement :

Un ampèremètre mesure ………………………………………………………………. Pour mesurer l’intensité du courant qui traverse un dipôle, il faut brancher l’ampèremètre en série avec ce dipôle.

Un ampèremètre se branche donc en …………….. dans le circuit en tenant compte du sens conventionnel du courant.



L

6V

+

-

G

A

+     -

Remarque : un signe (-) apparaît sur l’écran si l’appareil est branché à l’envers.

G

- Les calibres :

Le calibre est la …………………………………….. que l’appareil peut mesurer.

Le mieux adapté est celui qui permet l’affichage du plus ………………. nombre de chiffres significatifs.

- Les unités :

L’unité d’intensité s’appelle ……………………………….. Symbole :

On utilise aussi :

microampère : A 1A = A = A milliampère : mA 1mA = A = A

Remarque : 1 A = ……………………….………..électrons /seconde

Exercice : 8 p 88

II) Travaux Pratiques : Mesure d'une intensité.

- Protocole Expérimental :

L

6V

+

-

G

1

3

2

Soit le circuit suivant :

Schéma 1

(Pour l'utilisation du multimètre en Ampèremètre : voir livre p 86 et 216)

Rappel : Pour mesurer des grandeurs électriques, on utilise des ……………………….. Peu encombrants, ils permettent de mesurer plusieurs grandeurs : la tension électrique, l’intensité du courant électrique ou la résistance électrique.

À chaque type de grandeur mesurée, correspond une fonction du multimètre. ………… ………………….… …….., on utilise la …………………………………………. Tous les multimètres fonctionnent sur le même principe : ils possèdent un ……………… sur lequel s’affichent les valeurs mesurées. Au centre du multimètre, le …………………… permet de choisir la fonction voulue et le ………………………. correspondant. Chaque calibre indique …………………………………………. qui peut être mesurée pour la position choisie du sélecteur.

Par exemple, sur la position 200 mA, le multimètre est utilisé en fonction ampèremètre et il mesure l'intensité électrique avec un calibre de 200mA (……………………………….. ……………………………………………….. sous peine d'abîmer l'appareil. Ceci est surtout vrai avec les multimètres à aiguille).

Procédure à suivre pour la mesure d'une intensité :

- Tout d'abord, réalisez le circuit sur lequel on veut effectuer les mesures. - Selon le type de multimètre utilisé, je place le bouton de calibre sur A= ou DCA (courant continu ampère), ou le bouton choix de courant sur DC. - Je choisis le plus gros calibre correspondant. - Je branche un fil noir sur la borne COM (ou masse, borne COMmune à toutes les utilisations du multimètre) et un fil rouge sur la borne marquée mA. - Je regarde sur mon circuit dans quel fil circule le courant que je veux mesurer. - J’enlève ce fil (on éteint le générateur avant) et je le remplace par mon ampèremètre. Le fil noir du coté du -, le fil rouge du coté du +. - Je branche le générateur. - Je regarde le chiffre affiché par l’ampèremètre puis je le compare au chiffre du calibre inférieur : - Si celui-ci est supérieur je ne peux pas changer de calibre. - Si celui-ci est inférieur je diminue mon calibre. - Je fais ma lecture : I =

- Mesures :

### Circuit ouvert, circuit fermé :

Placez votre ampèremètre en position 1 (voir schéma 1).

Effectuez les mesures demandées dans le tableau ci-dessous.

|  | Circuit ouvert | Circuit fermé |
| --- | --- | --- |
| Intensité du courant dans le circuit |  |  |
| Calibre choisi |  |  |

### Position de l'ampèremètre dans le circuit :

Réalisez les circuits correspondants aux trois mesures à effectuer : I1 (position 1) ; I2 (position 2) ; I3 (position 3). Dessinez les schémas correspondants.

|  | Entre le générateur et la lampe | Entre la lampe et l'interrupteur | Entre l'interrupteur et le générateur |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensité mesurée |  |  |  |
| Calibre choisi |  |  |  |

- Conclusion :

Dans un circuit série, tous les dipôles étant parcourus par le même courant, …………….. …………………………………………………………………………. Qu’une lampe soit branchée avant ou après un interrupteur, elle ne s’allume pas si l’interrupteur est ouvert.

Lorsque le circuit est …………….., le courant électrique ne circule pas et son …………. …… est donc ……………………….

Dans un circuit ……………., l’intensité est ………………………. en tous les points du circuit La mesure de l'intensité ne dépend donc ……………………………………… de l'ampèremètre dans le circuit.

Exercices : 1, 2, 3, 5 p 87

III) Intensité dans un circuit en série :

- Protocole Expérimental :

Nous avons vu que l'intensité était ……………………………………………..d'un circuit en série, Nous allons voir maintenant si cela est vrai quelque soit le nombre de dipôles présents dans le circuit et ce qui se passe lors de l'introduction d'un nouveau  dipôle dans le circuit.

L1

6V

+

-

G

L2

L3

L1

6V

+

-

G

L2

Circuit 1

Circuit 2

- Mesures :

| Circuit 1 | Entre le générateur et la lampe L1 I1 | Entre la lampe L1 et la lampe L2 I2 | Entre la lampe L2 et l'interrupteur I3 | Entre l'interrupteur et le générateur I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité mesurée |  |  |  |  |
| Calibre choisi |  |  |  |  |

| Circuit 2 | Entre le générateur et la lampe L1 I1 | Entre la lampe L1 et la lampe L2 I2 | Entre la lampe L2 et l'interrupteur I3 | Entre l'interrupteur et la lampe L3 I4 | Entre la lampe L3 et le générateur I5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Intensité mesurée |  |  |  |  |  |
| Calibre choisi |  |  |  |  |  |

- Conclusion :

Dans un circuit …………………., l’intensité du courant électrique est …………………. en tout point du circuit.

.......…………………..                  ou                ....................................................

Quand on ………………….. un ……………………………… en série dans le circuit, l'intensité du courant électrique ………………………….

Exercices : 6,7, 10, 13,16 et18 p 88 et 89

# IV) Intensité dans un circuit en dérivation:

Rappel:  Dans un circuit …………………………………., on appelle ………………., un point particulier du circuit, où le courant peut passer ……………………………………... Dans le circuit ci-dessous, il y a deux nœuds : le point A et le point B. Entre deux nœuds, on définit une ……………………….. Dans le circuit ci-dessous, il y a trois branches, celle qui …………………………………………………… et que l'on appelle la ……… …………………………………… et celles qui contiennent les dipôles …………………. (ici les lampes L1 et L2 ) et que l'on appelle les …………………………………………...

+

-

6V

L1

L2

G

Branche principale

Branches

dérivées

A

B

### A

- Protocole Expérimental :

Schématiser à la règle et au crayon gris un circuit comprenant: un générateur, deux lampes L1 et L2.

Indiquer le sens du courant. Appeler A le premier nœud rencontré et B le deuxième.

Schématiser ensuite les ampèremètres : le premier sur la branche principale, les deux autres sur chacune des branches dérivées.

- Mesures :

Remplir le tableau ci-dessous en plaçant le multimètre successivement aux positions demandées.

|  | Dans la branche principale I | Dans la branche dérivée contenant la lampe 1 I1 | Dans la branche dérivée contenant la lampe 2 I2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Intensité mesurée |  |  |  |

Faisons un bilan des intensités arrivant et partant de A :

— I, l’intensité du courant produit par la pile et entrant en A,

— I1 et I2, les intensités des courants dans la lampe et la résistance sortant en A.

En faisant la somme I1 + I2, on retrouve la valeur de I. En changeant la résistance de l’ampoule, on trouverait d’autres valeurs pour I, I1 et I2  mais on a toujours la même relation I = I1 + I2.

Remarque

Lorsqu'on ajoute un récepteur en parallèle avec les autres:

- l'intensité du courant électrique dans la branche principale …………………………..

- l'intensité du courant électrique qui traverse un récepteur du circuit initial ………………………..

Compléter le tableau ci-dessous:

|  | I1 | I2 | I3 | I4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| K ouvert | 0,56 A | 0,25 A |  |  |
| K fermé |  |  |  | 0,18 A |

## Conclusion :

Dans un circuit en dérivation, l'………………………… du courant …………………… ……………………………………….. est égale à la ……………………………………. des courants …………………………………………………………………..

I = I1 + I2                           ou                      I = I1 + I2 + I3

Dans un circuit en dérivation, une lampe éteinte n'entraîne pas l'………………………… des autres lampes.

Remarque : dans une guirlande électrique, les ampoules ne sont généralement pas branchées en série, car sinon il suffit que l’une d’elles grille pour que le courant ne passe plus et qu’elles s’éteignent toutes.

Lorsque l'on ……………………………………………………. en dérivation dans un circuit, l'intensité du courant dans la branche principale ………………………... Les intensités ne varient pas dans les branches …………………………………….

Dans un nœud, la ……………………. des intensités des courants qui entrent est ………. ………………. à la somme des intensités des courants ………………………….. Le courant est ……………………………..

La conservation du courant se traduit aussi par le résultat suivant : dans un circuit contenant plusieurs branches, l’intensité du courant se répartit en fonction des dipôles présents, mais l’intensité du courant …………………………….. du générateur par le pôle "+ " est toujours égale à celle ………………………… par le pôle "–".

# V) Le court-circuit :

Un court-circuit se produit quand le courant ne circule pas de manière souhaitée.

Réalisons un circuit simple permettant de l’illustrer et  mesurons l’intensité du courant passant dans la lampe.

L

6V

+

-

G

A1

L'ampèremètre A1 mesure l'intensité I1 du courant parcourant le circuit.

I1 = ……….. mA

L

6V

+

-

G

A1

A2

Branchons maintenant un fil de connexion aux deux bornes de la lampe (fil de court-circuit) et mesurons (avec l'ampèremètre A2) l’intensité du courant qui le traverse.

I1 = ……….. mA

I2 = ……….. mA

Pratiquement ………………………………… ne passe dans la lampe mais, par contre, …………………………………………… passant dans le fil est ………………………, et le fil ……………………….

Dans une installation électrique, la tension est nettement supérieure à 6 V, un fil à l’origine d’un court-circuit chauffe beaucoup plus et peut provoquer un ……………….... Les …………………………………………… sont heureusement protégées contre les court-circuits par des …………………… ou des …..…………………

- L'intensité d'un courtant électrique se mesure à l'aide d'un ampèremètre toujours monté en série dans le circuit. Le symbole de l'ampèremètre est A L'intensité du courant électrique est notée I. Elle se mesure en ampères (symbole A) - Quels que soient les appareils utilisés dans un circuit en série, ils sont toujours parcourus par un courant électrique de même intensité quand le circuit est fermé. I1 = I2 = I3; Si on ajoute des récepteurs dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique dans le circuit diminue. - Dans un circuit en dérivation, l'intensité du courant dans la branche principale est égale à la somme des intensités des courants dans les branches dérivées I = I1 + I2 Plus on ajoute de récepteurs en dérivation, plus l'intensité du courant dans la branche principale augmente..