LA LOI D’OHM

Le dipôle utilisé dans les montages de technologie et désigné par le mot «résistance» porte aussi le nom de résistor.

I - Des connaissances acquises en technologie.

1 . Rappels.

Compléter le tableau ci-dessous.

| Symbole du résistor | Propriété Deux résistances sont différentes quand elles possèdent une …VALEUR……………………. différente. Cette …VALEUR……………………. s’exprime dans une unité appelée …OHM……………………. dont le symbole est constitué par la lettre grecque … |
| --- | --- |
| Dessin du résistor |  |

2 . Observations.

Très souvent, dans les circuits réalisés en technologie, les DEL sont associées en série avec un résistor.

Ce dipôle est-il indispensable au bon fonctionnement de la DEL ?

…………Non…………………………………………………………………………………………………………

Dans les circuits, ce dipôle est souvent qualifié de «résistor (ou résistance) de protection».

Qu’est-ce que cela signifie ?

…………Il protège la DEL d’un trop fort courant……………………………………………

II - Influence d’un résistor sur le comportement d’un circuit série.

1 . Choisir des hypothèses de travail.

|  |  | Oui | Non |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 : | Le sens de branchement d’un résistor a une influence sur le comportement d’un circuit. |  | x |
| H2 : | La place du résistor a une influence sur le comportement d’un circuit. |  | x |
| H3 : | La valeur de la résistance du résistor a une influence sur le comportement d’un circuit. | x |  |

2 . Expérimenter pour conclure.

Travail personnel.

Pour chacune des hypothèses (H1, H2 et H3) proposer un protocole expérimental permettant de la confirmer ou de l’infirmer.

Matériel disponible : un générateur, une lampe, une DEL, des résistors de résistances différentes, un multimètre.

| H1 Matériel : … |  | H2 Matériel : … |  | H3 Matériel : … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Protocole : |  | Protocole : |  | Protocole : |

Choisir  les protocoles et expérimenter (travail de mise en commun).

| H1 - ( remplir avec le professeur) | Observations |
| --- | --- |
|  | L’hypothèse 1 est : Confirmée / Infirmée |

| H2 - ( remplir avec le professeur) | Observations |
| --- | --- |
|  | L’hypothèse 2 est : Confirmée / Infirmée |

| H3 - ( remplir avec le professeur) | Observations |
| --- | --- |
|  | L’hypothèse 3 est : Confirmée / Infirmée |

III - «Mesurer» l’influence d’un résistor sur le comportement d’un circuit.

1 . Avec un ampèremètre.

Matériel : une alimentation, une lampe, trois résistors de résistances différentes (R1>R2>R3), un multimètre.

|  Faire le schéma d’un montage permettant de mesurer l’intensité du courant qui traverse la lampe lorsqu’elle est seule dans le circuit. |  |
| --- | --- |

|  Réaliser le montage |  |
| --- | --- |

|  Mesurer l’intensité I du courant qui traverse la lampe. | I = 0,10 A |
| --- | --- |

|  Introduire, en série avec la lampe, le résistor R1 puis mesurer l’intensité I1 du courant qui traverse alors le circuit. | I1 =0,05 A |
| --- | --- |

|  Remplacer le résistor R1 par le résistor R2 et mesurer à nouveau l’intensité du courant. | I2 = 0,07 A |
| --- | --- |

|  Enfin recommencer l’opération avec le résistor R3. | I3 =0,09A |
| --- | --- |

Conclusion.

Lorsqu’on introduit un résistor dans un circuit série, plus sa résistance est grande et plus l’intensité du courant qui traverse ce circuit …diminue………………

2 . Avec un voltmètre.

Matériel : une alimentation, une lampe, trois résistors de résistances différentes (R1>R2>R3), un multimètre.

|  Faire le schéma d’un montage comprenant une alimentation, une lampe et un résistor associés en série. Les bornes de l’alimentation sont désignées par les lettres P et N, celles de la lampe par A et B et celles du résistor par C et D. |  |
| --- | --- |
|  Réaliser le montage en utilisant le résistor 1. |  |
|  Mesurer successivement les tensions qui existent entre les bornes de chacun des trois appareils présents dans le circuit et noter les résultats dans le tableau de mesures. |  |
|  Remplacer le résistor 1 par le 2 et refaire la série de mesures. |  |
|  Remplacer le résistor 2 par le 3 et refaire la série de mesures. |  |

Tableau de mesures

|  | UPN | UAB | UCD |
| --- | --- | --- | --- |
| Résistor 1 | 6 V | 5V | 1V |
| Résistor 2 | 6V | 4V | 2V |
| Résistor 3 | 6V | 2V | 4V |

Observations.

- La tension fournie par l’alimentation …reste la même…………… - Les tensions qui existent entre les bornes du résistor et de la lampe ……………. …………………………sont égales à celle du générateur………

3 . Résistance, intensité, tension.

………………………………………………………………………………………... ………………………………………………………………………………………...

Iv – MESURE DE LA VALEUR D’UNE ÉSISTANCE

1 . Avec le code des couleurs

| Couleur | Noir | Marron | Rouge | Orange | Jaune | Vert | Bleu | Violet | Gris | Blanc | Or |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ° Chiffre |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 2 ° Chiffre | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Nombre de zéros |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
| Tolérance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +/-5 % |

EXEMPLE : ……Rouge Rouge Rouge Or : 220 

MOYEN MNEMOTECHNIQUE Ne Mangez Rien Ou Jeunez, Voila Bien Votre

Grande Bétise

2 . Avec le multimètre

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............................

V- LA  LOI D’OHM

La recherche d’une éventuelle relation entre la résistance d’un dipôle comme le résistor, l’intensité du courant qui le traverse et la tension qui existe entre ses bornes impose d’effectuer une série de mesures : VOIR TP

On appelle «caractéristique d’un dipôle» la représentation graphique des variations de la tension entre ses bornes en fonction de l’intensité du courant qui le traverse.

| U (V) | 0 | 2,8 | 4,4 | 5,8 | 7,2 | 8,8 | 12,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I (A) | 0 | 0.062 | 0.096 | 0.127 | 0.159 | 0.196 | 0.270 |
| U/I | - | 45,2 | 45,8 | 45,7 | 45,3 | 44,8 | 44,8 |

On remarque que

Les deux grandeurs, tension et intensité, sont des grandeurs proportionnelles.

La courbe représentative U = f(I) ou caractéristique de la résistance est une portion de droite passant par l'origine. Cette propriété traduit la loi d'ohm.

La tension aux bornes d'un conducteur ohmique est proportionnelle à l'intensité du courant qui le traverse. R est appelée résistance électrique.

Loi d'Ohm:

R en ohm ()

U = RxI…....................	U en volt (V)

I en ampères (A).

Exemple : Si U = 10 V et I = 10 mA, calculez R et puis la dessiner

……………R ………………………………………………………………………………………………………

Remarque:

- La résistance d'un fil conducteur dépend de trois facteurs:

…………………………………………………………………….

- A une température donnée, la résistance R d'un fil métallique est d'autant plus élevée:

- que sa longueur est ………………………

- que sa section est …………………………